ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

на обществена поръчка с прилагане на опростени правила

за строителство с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец”

# І.  ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

Обществената поръчка с прилагане на опростени правила включва изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) с цел рехабилитация на паркови зони и детски площадки, в т.ч. изграждане или реконструкция на паркова инфраструктура, полагане на настилки от бетонови/каменни плочи, изграждане на парково и декоративно осветление, възстановяване на декоративни водни площи, изграждане/рехабилитация на детски площадки и озеленяване на паркове и обществени пространства.

1. Обект: „Обновяване на централна част на село Джулюница - рехабилитация на паркови зони и детска площадка“, с. Джулюница, кв. 47, УПИ I. Изпълнението на инвестиционният проект за този обект включва следните части и видове СМР, подробно описани в Количествено-стойностна сметка (КСС) – Образец № 7 от документацията на настоящата обществена поръчка:

  - Част Архитектура и Паркоустройство: Включва следните групи строителни дейности:

-  Подготвителни работи и вертикална планировка – съгласно чертежи вертикална планировка, трасировка, ситуации северна и южна зона – Приложения Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и Т6. Предвижда се демонтиране на съществуващи настилки, бетонови плочи и бордюри в паркови зони, демонтаж метален павилион и съществуващи пейки със запазване, премахване съществуваща тухлена постройка, разбиване на бетонови настилки. Натоварване, превозване, отделяне и депониране на склад годни материали, извозване на строителни отпадъци до специализирано депо;

-  Благоустрояване – отразено в ситуации северна и южна зона – Приложения Т5 и Т6, ситуация детска площадка – Приложение Т7, ситуации фонтан и паметник – Приложения Т8 и Т9. Предвиждат се тънки изкопи за основа настилки и изкопи за градински бордюри, полагане пясъчна основа, трамбоване и направа настилки от унипаваж 10/10/6см вибропресован бетон – два типа/цвята и от плочи вибропресован бетон 30/30/5см върху пясъчна основа, включително трамбоване на настилката, като предварително се посипва със сух фин пясък за запълване на фугите. Направа настилка плочи вибропресован бетон 30/30 на лепило върху съществуващи бетонови площадки; пренастилане-подмяна на настилка от бетонови плочи в определени участъци с използване на годни демонтирани плочи; частична подмяна с почистване и префугиране на плочи по прилежащи на парковите зони тротоари. Алеите се ограничават с градински бордюри 8/16см от вибропресован бетон, като същите се полагат в изкоп с оформяне на земното легло с уплътнен трошен камък и върху бетон. Използваните вибропресовани бетонови павета, плочи и бордюри да са двуслойни с възможност за оцветяване на горния износоустойчив слой, да отговарят на изискванията на европейските стандарти БДС ЕN 1338:2003, БДС EN 1339:2005 и БДС EN 1340:2005 и БДС EN 1340:2005 за бордюри.

Предвижда се доставка и монтаж на парково оборудване, съгласно приложени детайли - Приложение Т10, в т.ч. Пейки – метал и дърво с облегалка, габаритни размери 180/70/45см, седалка и облегалка от суха иглолистна дървесина - импрегнирана и двукратно лакирана с екологични акрилни лакове, прахово боядисана метална конструкция, замонолитена в бетонни стъпки; Кошче за отпадъци на метална стойка, замонолитена, бункер от две метални части - плътна и перфорирана, всяка с възможност за сваляне за изсипване, прахово полиестерно покритие; Кашпи - правоъгълни, бетонови  с размери 91/41/46 - по приложен типов детайл или еквивалентни. Предвижда се изработка на пейки неподвижни – съгласно приложен детайл – Приложение Т10, разположени на определени в ситуациите места от парковите зони. Доставят се и монтират два комплекта маса дървена правоъгълна 60х90х75 с по 2 броя дървени пейки 100х43х45, импрегнирана дървесина, метална опорна конструкция – Приложение Т11. В обхвата на южната паркова зона – Приложение Т6, се монтира декоративна паркова чешма кръгла, видим бетон, диаметър на корито ф90 см, височина 80 см, комплект с две фонтанки и арматура - по приложен типов детайл (Приложение Т12) или еквивалентна. Предвижда се почистване с четки и пароструйка на разположения в обхвата на северната зона паметник на Цоньо Калчев. Ще се възстанови съществуващата чешма, която е в много лошо състояние – снимки в Приложение Т13. Предвиден е ремонт на мраморната облицовка на съществуваща каменна чешма, включително доставка и полагане на мраморни плочи, доставка и монтаж на канелка чешмена никелирана с удължител.

-  Подиум – върху съществуваща бетонова площадка след демонтиране на метален павилион се обособява и изгражда сцена-подиум, пространствено и функционално свързана с фонтана – Приложение Т3 /трасировка/. Подиумът се изпълнява съгласно приложен  конструктивен чертеж - Приложение Т14 и съответните позиции от КСС – Образец № 7. Съществуващата бетонова настилка се разширява до размерите, указани в приложения чертеж. Сцената – подиум се ограничава челно и странично с легнали пътни бордюри от вибропресован бетон, с горен износоустойчив слой, положени върху легло от уплътнен инертен материал. На задния фронт на подиума-сцена се изгражда стоманобетонова стена, видим бетон В20, бучардисан. Върху бетоновата настилка се излива циментова замазка за оформяне на наклон. Насипа под новата бетонова настилка да се изпълни от трамбован инертен материал, който да се положи върху здрава и уплътнена почва. Бетонната настилка 10 см да се армира с мрежа ф6.5 през 20 см в двете посоки. В стената на задния фронт на сцената се монтират три пилона ф80, височина 4м с три знамена – българския национален флаг, знаме на ЕС и знаме на Община Лясковец;

-  Фонтан – съществуващият фонтан е с тежки конструктивни увреждания и негодна инсталация, поради което се предвижда ремонт съгласно чертеж фонтан-конструктивно становище – Приложение Т15, детайли и подробно описани в КСС видове СМР. Кандидатите следва да имат предвид при изготвяне на офертата, че действителния размер и точния характер на конструктивните работи ще се конкретизира след разкриване на конструкцията, като по време на ремонта ще се дават указания на място от авторския надзор. Предвидените дейности в КСС за възстановяване на фонтана са: демонтиране на съществуващата каменна облицовка със запазване на плочите; конструктивно укрепване дъно, като от вътрешната страна се изпълнява ново стоманобетонно корито – кофражни, армировъчни, бетонови работи – бетон В20 с фибри по стени и борд; на местата, където борда на съществуващия бетон е спукан да се разкърти бетона от външната страна, да се анкерират надлъжни железа ф8 през 10 см и да се долее с циментов разтвор. Изпълнява се хидроизолация по вътрешна повърхност корито с мазана еластична хидроизолация – двукомпонентна хидроизолационна мембрана, специализирана за басейни, включително мрежа от фибровлакна за вграждане в хидроизолационен слой за укрепване на конструкцията; грундиране с контактен агент вътрешна повърхнина бетоново корито и облицовка със стъклокерамика – плочки 2х2см, фуга 5мм, цветове устойчиви на UV лъчи, абсолютна водонепропускливост, устойчивост срещу измръзване и термичен шок, включително еластифицирано лепило, специализирано за басейни, с изключителна устойчивост на атмосферни условия, водонепропускливост, цвят - бял и включително фугираща смес водонепропусклива антибактерицидна фуга, специализирана за басейни, цвят бял; облицовка външна по стени и шапка с гранитогрес, специално фугиран - с изключителна устойчивост на атмосферни условия, водонепропускливост, като вида и цвета се съгласуват с проектанта. Около фонтана се обособява зелена площ от нискостелещи храсти и сезонни цветя, която се огражда с градински бордюри 8/16см от вибропресован бетон, положени в изкоп с оформяне на земното легло с уплътнен трошен камък и върху бетон.

Изискванията към материалите за конструкцията на сцената-подиум и фонтана са – Бетон В20 по БДС EN 206-1:2002, БДС EN 206-1/NA:2008; Армировъчни стомани по БДС 4758:2008 - В235 (AI - ) с RS225MPa и В420 (AIII - N) с RS375MPa.

-  Детска площадка – в южната паркова зона е обособена детска площадка със съоръжения за игра за деца от 3 до 12 години, като същата се доразвива и привежда в съответствие с Наредба № 1 от 2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра. За целта се извършва демонтиране на опасни съществуващи детски съоръжения и съгласно трасировъчен чертеж – Приложение Т4 се трасират алеи и площадки за разполагане на детски съоръжения и оборудване. Предвидените СМР са подробно описани в приложената към документацията по настоящата процедура КСС – Образец № 7. Изпълняват се тънки изкопи за настилки и тесни изкопи за градински бордюри 8/16см и пътни ивици 10/25см от вибропресован бетон. В изкопите върху легло от уплътнен трошен камък и бетон се полагат градински бордюри за ограничаване на алеи и площадки под детски съоръжения и пътни ивици за пясъчник под детска люлка. В зоната на детските съоръжения бордюрите се полагат на нивото на настилките, за да не представляват препятствие при движение. Съгласно ситуация детска площадка – Приложение Т7 и детайл настилки – Приложение Т16 се подготвя основата за настилките, в т.ч. пясъчна основа за изравняване ниво настилка декоративни плочи и трошенокаменна фракция 0-4мм и 4-12мм, включително се извършва уплътняване с трамбовка. Съгласно детайл настилки – Приложение Т16 се полагат предвидените настилки: ударопоглъщаща каучукова настилка с дебелина 40 мм, на плочи – двуцветна/каре, като същата се лепи със специално двукомпонентно лепило върху армирана бетонова настилка 10см, бетон В12.5, армирана с ф6.5 през 20 см в двете посоки; настилка от унипаваж 10/10/6см от вибропресован бетон на пясъчно легло върху уплътнена трошенокаменна фракция, включително трамбоване на настилката след полагане; направа на плочопътека от плочи естествен камък с неправилна форма – размери около 60/30/6см. В изкопа под двойна детска люлка се изпълнява пясъчник, като се полага 20 см фракция с големина не по-малко от 8мм, геотекстил и се доставя  и разстила 30 см промит пясък фракция 0.2 до 2мм за пясъчна настилка. За ударопоглъщащата каучукова настилка следва да бъдат представени изготвени от производителя инструкции, с указания за полагане, поддържане и контрол, както и сертификати/протоколи за доказване на техните свойства, включително санитарно-хигиенни характеристики..

-  Оборудване на детска площадка 3-12 год. - на местата, определени в ситуация детска площадка – Приложение Т7 и съгласно трасировъчен чертеж – Приложение Т4, при спазване на размерите на зоните за сигурност и безопасни отстояния между оборудването и съгласно Конструктивно становище – Приложение Т17, се доставят и монтират нови детски съоръжения, както следва:

- Ремонт съществуващо комбинирано съоръжение, включително доставка и монтаж люлка, подмяна и ремонт дъски кула, грундиране, лакиране дървени елементи, боядисване – Приложение Т 18;

- Беседка детска от иглолистно дърво, стабилна дървена конструкция и дървен покрив, с правоъгълна маса с вис. 65 см и пейки с облегалки с вис. на сядане 38 см. Височина беседка - h=198 см; габаритни размери 199х240 см, наклонени стени с размер при основата 130х150 см. Всички дървени елементи импрегнирани срещу гниене и насекоми, двуслойно лакирани и покритие от лак за повърхностна огнезащита, сглобки поцинковани - по приложен типов детайл – Приложение Т 19 или еквивалентна;

- Комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 години - детска къщичка със стени и прозорци, допълнителна тераса, триъгълна кула, въжен мост тип греда, две пързалки от 125 см, наклонена стена за катерене и стълба с парапети, Н голяма кула = 3.19 м. Конструктивни елементи - изсушена дървесина, импрегнирана - по приложен типов детайл – Приложение Т 20 или еквивалентно;

- Люлка двойна ниска, комбинирана - 1 седалка за деца до 3 г и 1 седалка за деца от 3-12 г - по приложен типов детайл – Приложение Т 21 или еквивалентно;

- Въртележка дървена ф125 см, H=0.60 м - по приложен типов детайл – Приложение Т 22 или еквивалентно;

- Пясъчник - борд дъски иглолистна дървесина, импрегнирани; седалки и декоративен сенник - по приложен типов детайл – Приложение Т 23 или еквивалентен. За пясъчника се доставя и полага промит и дезинфекциран пясък.

Доставените и монтирани детски съоръжения следва да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 1 от 2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра. За новите съоръжения за игра, разположени на територията на площадката за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на следните стандарти:

1. БДС EN 1176-1 "Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване"

2. БДС EN 1176-2 "Съоръжения за площадки за игра. Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки-махало"

3. БДС EN 1176-3 "Съоръжения за площадки за игра. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки"

4. БДС EN 1176-4 "Съоръжения за площадки за игра. Част 4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въжени линии"

5. БДС EN 1176-5 "Съоръжения за площадки за игра. Част 5: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въртележки"

6. БДС EN 1176-6 "Съоръжения за площадки за игра. Част 6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на съоръжения за люлеене".

Следва да бъде удостоверено съответствието с изискванията за безопасност за всяко от детските съоръжения, като се представи сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствието на съоръжението за игра със съответните стандарти за съоръжения за игра и/или протокол(и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт. За всяко от съоръженията следва да е издадена инструкция от производителя, в която да бъдат подробно описани минималното пространство за разполагане, условията за монтаж, ползване, поддържане и контрол. Всяко съоръжение следва да е трайно маркирано от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко с името и адреса на производителя; наименованието и годината на производство на съоръжението; номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра и знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.

Детските съоръжения следва да се фундират с единични фундаменти до здрава почва, като се монтират съгласно изискванията на производителя, съгласно детайл на бетонов фундамент в Приложение Т16 и съгласно изискванията в конструктивното становище в проекта. Връзката между стоманената конструкция и фундаментите да се осъществи, като елементите се заварят за вбетонирана стоманена планка с мустаци от ф8. Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от един час. На вертикалните елементи на съоръженията за ремонт да се монтират водоплътни тапи или плътно да се заварят капачета. Стоманените елементи да се почистят ръжда, грундират и боядисат. Липсващите и счупени дървени елементи да се подменят с нови и да се импрегнират и лакират.

В зоната на детската площадка, съгласно ситуация – Приложение Т 7 се доставят и монтират: Пейки с облегалки замонолитени и кошчета, описани по-горе в Благоустрояване на паркови зони; Информационна табела от PVC, закрепена на метална стойка, в ярък цвят - червен или жълт, размери достатъчни за ясно обозначаване  на информация за стопанистващата институция, ползватели, забрана за разходка на домашни любимци, забрана за навлизане на МПС, телефонни номера на бърза помощ, пожарна, полиция.

В стойността за доставка и монтаж на съоръженията и оборудването следва да бъдат включени разходите за направа на фундаменти и замонолитване.

Изисквания към бетон за фундаменти: Бетон В12.5 по БДС EN 206-1:2002, БДС EN 206-1/NA:2008.

  - Част Паркоустройство – Озеленяване:

-  Подготвителни работи – съгласно приложена към настоящата документация КСС – Образец № 7 и спазвайки подробното описание в обяснителната записка към част Паркоустройство от проекта – Приложение Т 24 и опорния план – Приложение Т 25;

-  Засаждане на новопроектирана растителност – предвидената за засаждане растителност е подробно описана в КСС – Образец № 7 и в обяснителната записка към част Паркоустройство от проекта – Приложение Т 24. При засаждане следва да се спазват приложените Дендрологична ведомост и Посадъчен чертеж – Приложение Т26 – 2 листа. В обяснителната записка е описано какви дейности следва да се предвидят за ръчно почистване на съществуващите зелени площи и косене – т. 4.1 Реконструкция на тревните площи.

  - Част ВиК:

-  Ремонт съществуващ фонтан – предвидени са СМР за направа нова инсталация на съществуващия фонтан и изграждане на ВиК отклонения за фонтана до разположени в близост водомерна шахта и улична ревизионна шахта – приложена ситуация ВК – Приложение Т27. Дейностите са подробно описани в приложената обяснителна записка по част ВК на инвестиционния проект – Приложение Т28 и приложената към документацията по настоящата поръчка КСС – Образец № 7. ВиК инсталацията на фонтана е отразена в приложения Т29 и Т30. Тръбната разводка за водните площи се изпълнява от дебелостенни PVC тръби ф50, ф63, ф75 и ф90, като същите се разполагат на дъното на фонтана в предпазен кожух и в стените. Разполагането на елементите на фонтана е схематично представено в Приложение Т31, а технологичните схеми в Приложение Т32. Филтрационните системи, помпите на хидросистемите и ел. таблото за автоматично управление на помпите се разполагат в две компактни помещения от полиестер и фибростъкло, разположени встрани от фонтана и частично вкопани. Централната дюза е от неръждаема стомана, тип „гейзер“ и се монтира към централния елемент на фонтана (снимки – Приложение Т33). Освен централната дюза, се доставя и монтира фонтан от неръждаема стомана тип „ринг“, с диаметър 365 см, 114 мини дюзи, максимална височина на струята 120 см или еквивалентен – Приложение Т34. Следва да се предвиди и доставка на посочените в КСС видове и количества химични  препарати за първоначална поддръжка на водата във фонтана.

-  Чешма (фонтанка) – чешмата се разполага на границата на южната паркова зона – приложена ситуация - Приложение Т35. Предвидени са СМР за изграждане на водопроводно отклонение с водовземна скоба от уличния водопровод и тротоарен спирателен кран фланцов ¾˝ с охранителна гарнитура; СМР за канализационно отклонение, заустено в близка съществуваща шахта. За ВиК отклоненията се изпълняват изкопи с разкъртване и възстановяване на тротоарна и асфалтова настилки. Доставя се и монтира в зелената площ непосредствено до чешмата комплектувана водомерна шахта, телескопична конструкция, височина 70-95 см, изработена от GRP и топлоизолирана с пянова изолация, телескопичен пластмасов капак,  оборудвана с колекторна стойка с интегрирани СК, обр. клапа, изпразнител и водомер 3 м³/ч.

Изисквания при изграждане на ВиК инсталациите: тръбите и фасонните части се съединяват в съответствие с техническите им спецификации и указанията на производителя. Елементите се транспортират и складират в съответствие с указанията на производителя. Преди изпитване водопроводът се обезвъздушава. Хидравличните изпитания на инсталациите се извършват преди полагане на настилките. Инсталациите да се изпитат на якост преди монтиране на водочерпните кранове, като съответните водочерпни излази се затварят с тапи. Водопроводът се изпитва на якост с ръчна бутална помпа, като налягането се повишава на интервали от 0.1 MPa при престой 10 минути – изпитването е успешно, ако в продължение на 2 часа налягането е спаднало с не повече от 0.1MPa. Следва да се направят проби относно водонепропускливост на водочерпните кранове в продължение на едно денонощие под работно налягане.

Продуктите, които се влагат при изграждането на водоснабдителните системи, трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите или да се придружават от протоколи за изпитване, сертификати и др., удостоверяващи съответствието им с изискванията на други нормативни актове. Съответствието на строителните продукти, предназначени за контакт с питейна вода, със съществените изисквания към строежите се оценява и удостоверява при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Забележка: При полагане на подземните технически проводи, в т.ч. водопровод, канализация и електропроводи, задължително се спазват изискванията на Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места.

  - Част ЕЛЕКТРО:

Предвижда се изграждане на районно осветление в двете паркови зони и ел. захранване на фонтана. Предвидените СМР са посочени в приложената към документацията по настоящата поръчка КСС – Образец № 7.

-  Площад - фонтан и осветление. В северната паркова зона (приложена ситуация ел. мрежа – Приложение Т36) в пространството около фонтана, на съществуващи стълбове от старото парково осветление се монтират четири декоративни паркови осветителя, IP66, Class II, комплект с луминесцентен кръг 55W  TL5-C 2G13. Осигурява се ел. захранване за монтираното оборудване на фонтана, в т.ч. водни ефекти, филтрация и декоративно осветление (инсталирана мощност около 2 kW). От клемната кутия до осветителното тяло се изтегля проводник СВТ 3х1.5мм2. Силовата инсталация се изпълнява предимно с проводник СВТТ5х2.5 мм2 съобразно мощността на помпите за филтрация и за водни ефекти. Помпите и ел. таблото са монтирани в два водонепропускливи, пластмасови контейнера, положени в земята. Електрическото захранване и управление на районното осветление и на ел. таблото към фонтана се осъществява от ел. табло в метален шкаф 400/400/200, оборудван със защита и управление  на осветление и помпи – приложена схема ел. табло - Приложение Т37. Таблото се монтира на доставен и монтиран поцинкован стълб, комплект с клемна кутия и вандалоустойчива капачка, заземен със стандартен заземител. Кабелите за ел. инсталацията се полагат по следните начини: подземно - в изкоп с разбиване и възстановяване на бетонна настилка; в PVC тръби ф25, положени в ст.б. дъно на  фонтана; въздушно – с кабел НН усукан NFA2X 4х16мм2 за ел. захранване от уличното осветление от съществуващ към новия стълб, на който е монтирано ел. таблото за защита и управление на осветление и помпи.

-  Детска площадка – осветление. В южната паркова зона се изгражда осветление в района на детската площадка – приложена ситуация на ел. мрежа – Приложение Т38. Доставят се четири декоративни паркови осветителя, IP66, Class II, комплекткт с луминесцентен кръг 55W  TL5-C 2G13, всеки от които монтиран на нов поцинкован стълб с височина 3.5м, комплект с клемна кутия и вандалоустойчива капачка. Стълбовете се монтират в бетонов фундамент по посочения в приложение Т69 начин. От клемната кутия до осветителното тяло се изтегля проводник СВТ 3х1.5мм2. Ел. захранването на осветлението се осъществява от съществуващ СБС за осветление на паметника, разположен на северната граница на парковата зона, чрез кабел СВТТ 3х2.5 мм2, положен подземно в гофрирана тръба ф40 до всеки осветител (приложение Т69).  До всеки стълб се монтира и подвързва стандартен заземител 1500мм.

При изпълнение на електромонтажните работи да се спазват нормативната уредба за технически правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места и за контрол и приемане на ел.монтажни работи. Да се спазва нормативното отстояние между силнотоковите и слаботоковите инсталации, а също така и от други инженерни инсталации. Ел. таблата да се заземят и да се представи протокол за измерено преходно съпротивление. При работа по електрическата инсталация да се изключва от таблото съответния токов кръг. Монтажните и ремонтните работи по ел. инсталациите да се изпълняват само от правоспособни ел. техници. При работа да се използват инструменти с нетокопроводими дръжки и гумени ръкавици, предпазни очила  и обувки с изолираща подметка. При монтаж на устройства за управление да се спазват стриктно инструкциите от производителя. След монтажа на съоръженията да се измери съпротивлението ZS на контура „фаза – защитен проводник“ от лицензирана лаборатория и при необходимост да се набият допълнителни заземители.

2. Обект: „Обновяване на централна част на село Драгижево – рехабилитация на паркова зона и детска площадка“ с. Драгижево, кв. 45, УПИ I. Изпълнението на инвестиционният проект за този обект включва следните части и видове СМР, подробно описани в Количествено-стойностна сметка (КСС) – Образец № 7 от документацията за настоящата обществена поръчка:

  - Част Архитектура и Паркоустройство: Включва следните групи строителни дейности:

-  Подготвителни работи – Предвижда се демонтиране с почистване и сортиране на всички съществуващи настилки и бордюри в рамките на рехабилитирания имот, включително настилка базалтови и каменни плочи, мраморна настилка около цветарник. Демонтират се със запазване съществуващите пейки. Натоварване, превозване, отделяне и депониране на склад годни материали, извозване на строителни отпадъци до специализирано депо;

-  Благоустрояване – отразено в чертежи Вертикална планировка и Трасировка – Приложение Т39 и Т40, Ситуация и Благоустрояване - Приложения Т41 и Т42. Предвиждат се тънки изкопи за основа настилки и изкопи за градински и пътни бордюри, полагане на уплътнена пясъчна основа за изравняване на нивото на настилките. Предвиждат се следните настилки: настилка I вид от каменни плочи с използване на демонтираните и 20% нови каменни плочи върху пясъчно легло, вкл. фугиране; декоративна настилка II вид - от вибропресовани бетонови плочи 30/30/5см на пясъчно легло, вкл. трамбоване на основата и настилката и фугиране; настилка от плочи гранитогрес около цветарник (Приложение Т 43), като от същите плочи се изпълнява облицовка по стени, борд и шапка по декоративния елемент – за алпинеум и водна площ. Видът и цвета на гранитогреса се съгласува с проектанта, но следва да е с изключителна устойчивост на атмосферни влияния и водонепропускливост. Алеите и зелените площи се ограничават с градински бордюри 8/16см и пътни бордюри 18/35см от вибропресован бетон, като същите се полагат в изкоп с оформяне на земното легло с уплътнен трошен камък и върху бетон. Използваните вибропресовани бетонови плочи и бордюри следва да са двуслойни с възможност за оцветяване на горния износоустойчив слой, да отговарят на изискванията на европейските стандарти БДС ЕN 1338:2003, БДС EN 1339:2005 и БДС EN 1340:2005. В зелените площи се прави плочопътека от плочи естествен камък с неправилна форма – размери около 60/30/6см.

Други благоустроителни дейности за настоящия обект са: направа на алпинеум с варовикови камъни с дупки и натрошен камък – детайли Приложения Т43 и Т45 и доставка и монтаж в рамките на алпинеума на фонтан видим бетон, две корита, Н=170 см, диаметър 150 см, комплект с оборудване - по типов детайл – Приложение Т46. Предвижда се направа на рампа бетонова с дължина 3.8 м, с парапет за достъп на хора с увреждания, изработена по приложен конструктивен чертеж – Приложение Т44. Рампата е разположена в рамките на съществуващото стълбище – чертежи Ситуация и Благоустрояване - Приложения Т42 и Т43. Конструкцията на рампата е от монолитен стоманобетон. Прави се легло от трамбован инертен материал, който се полага върху здрава и уплътнена почва. Основата за настилката е армирана с ф6.5/20 в двете посоки, като върху нея се лепят бетонови плочи вибропресовани, като в краищата се залепят по два реда тактилни плочки. Изискванията към материалите за конструкцията са – Бетон В15 по БДС EN 206-1:2002, БДС EN 206-1/NA:2008; Армировъчни стомани В235 (AI - ) с RS225MPa по БДС 4758:2008.

Поради лошото състояние на съществуващите стълбища за достъп към парковата зона – напукани и изронени бетонови настилки и  мозаечни облицовки, са предвидени СМР за ремонт на бетонови стъпала и площадки и СМР за ремонт на мозаечен борд - мита бучарда около съществуващи стъпала. Предвижда се почистване от плесени на намиращия се в зоната на парка паметник на д-р Бешев - с телени четки и пароструйка.

Предвижда се доставка и монтаж на парково оборудване съгласно приложени типови детайли - Приложение Т47, в т.ч. Чешма видим бетон с корито, Н=142 см, L=50 см, В=75 см, окомплектована с канелка и арматура; Пейки – метал и дърво с облегалка, габаритни размери 180/70/45см, седалка и облегалка от суха иглолистна дървесина - импрегнирана и двукратно лакирана с екологични акрилни лакове, прахово боядисана метална конструкция, замонолитена в бетонни стъпки; Кошчета за отпадъци на метална стойка, замонолитена, бункер от две метални части - плътна и перфорирана, всяка с възможност за сваляне за изсипване, прахово полиестерно покритие. Изработват се пейки неподвижни по приложен детайл – Приложение Т48, като същите се разполагат на посочени в чертеж Благоустрояване места от парковата зона.

-  Детска площадка – в югоизточната паркова зона е обособена детска площадка със съоръжения за игра за деца от 3 до 12 години, като същата се доразвива и привежда в съответствие с Наредба № 1 от 2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра. За целта се извършва демонтиране на опасни съществуващи детски съоръжения и съгласно трасировъчен чертеж – Приложение Т40 и чертежи Ситуация и Благоустрояване детска площадка – Приложение Т49 и Т50 се трасират ограда, алея и площадки за разполагане на детски съоръжения и оборудване. Предвидените СМР са подробно описани в приложената към документацията по настоящата процедура КСС – Образец № 7. Изпълняват се тънки изкопи за настилки и тесни изкопи за градински бордюри 8/16см от вибропресован бетон. В изкопите върху легло от уплътнен трошен камък и бетон се полагат градински бордюри за ограничаване на алеи и площадки под детски съоръжения. В зоната на детските съоръжения бордюрите се полагат на нивото на настилките, за да не представляват препятствие при движение. Съгласно чертеж Благоустрояване детска площадка – Приложение Т50 и детайл настилки – Приложение Т51 се подготвя основата за настилките, в т.ч. пясъчна основа минимум 5см за изравняване ниво настилка унипаваж и основа от трошен камък 15 - 20 см, като се извършва уплътняване с трамбовка/валяк. За синтетичните ударопоглъщащи настилки върху основата от трошен камък се изпълняват бетонови настилки.  Съгласно детайл настилки – Приложение Т51 се полагат предвидените настилки: ударопоглъщаща каучукова настилка с дебелина 40 мм, на плочи – двуцветна/каре, като същата се лепи със специално двукомпонентно лепило върху армирана бетонова настилка 10см, бетон В12.5, армирана с мрежа ф6.5 през 20см; настилка от унипаваж 20/20/6см от вибропресован бетон на пясъчно легло върху уплътнена трошенокаменна фракция, като след полагане настилката се трамбова; настилка „изкуствена трева“ 40-50мм, положена върху порест бетон 5 см. За изкуствените ударопоглъщаща каучукова настилка и настилка „изкуствена трева“ следва да бъдат представени изготвени от производителя инструкции, с указания за полагане, поддържане и контрол, както и сертификати/протоколи за доказване на техните свойства, включително санитарно-хигиенни характеристики.

В изкопа за пясъчник се полага 20 см фракция с големина не по-малко от 8мм, върху която се полага геотекстил преди разстилане на пясъка.

-  Оборудване на детска площадка 3-12 год. - на местата, определени в чертеж Благоустрояване детска площадка – Приложение Т50, при спазване на размерите на зоните за сигурност и безопасни отстояния между оборудването и съгласно Конструктивно становище, се ремонтират и монтират обезопасените съществуващи съоръжения и се доставят и монтира ново оборудване и ограда, както следва:

- Ремонт съществуващи детски съоръжения – двойна люлка и пързалка – почистване метални повърхности от ръжда, грундиране, боядисване, подмяна дървени елементи пързалка, лакиране и боядисване – Приложение Т 52;

- Направа ограда с готови елементи с височина не по-малко от Н=1.0 м, по каталог - метална конструкция с профил 35/35 мм и дървени ламели с профил 90/25 мм, метални части обработени с антикорозионен грунд и боядисани с черна емайллакова боя. Дървени ламели, имгрегнирани и трислойно лакирани. Оградата се замонолитва, като монтажа на колонките от конструкцията се извършва чрез анкериране към настилката от унипаваж и чрез замонолитване с бетонни стъпки в участъците на преминаване на оградата през зелени площи.

- Доставка и монтаж Беседка от иглолистно дърво, стабилна дървена конструкция и дървен покрив с битумни керемиди с цветна посипка, основа вписана в кръг ф 247 см, височина  267 см, с комплект дървени пейки за 8 места и маса ф110 см, всички дървени елементи импрегнирани срещу гниене и насекоми, двуслойно лакирани и покритие от лак за повърхностна огнезащита, сглобки поцинковани - по приложен типов детайл – Приложение Т 53 или еквивалентна;

- Пясъчник - борд дъски иглолистна дървесина, импрегнирани; седалки и декоративен сенник - по приложен типов детайл – Приложение Т 54 или еквивалентен. В пясъчника се доставя и полага промит и дезинфекциран пясък с минимална дебелина 30 см, върху предварително положената трошенокаменна основа и геотекстил.

Съоръженията в детската площадка, в т.ч. ремонтирани и нови следва да се фундират с единични фундаменти до здрава почва, като се монтират съгласно изискванията на производителя, съгласно детайл на бетонов фундамент в Приложение Т51 и съгласно изискванията в конструктивното становище в проекта. Връзката между стоманената конструкция и фундаментите да се осъществи, като елементите се заварят за бетонирана стоманена планка с мустаци от ф8. Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от един час. На вертикалните елементи на съоръженията за ремонт да се монтират водоплътни тапи или плътно да се заварят капачета. Стоманените елементи да се почистят ръжда, грундират и боядисат. Липсващите и счупени дървени елементи да се подменят с нови и да се импрегнират и лакират.

В стойността за доставка и монтаж на съоръженията и оборудването следва да бъдат включени разходите за направа на фундаменти и замонолитване.

Изисквания към бетон за фундаменти: Бетон В12.5 по БДС EN 206-1:2002, БДС EN 206-1/NA:2008.

Доставените и монтирани детски съоръжения следва да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 1 от 2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра. За новите съоръжения за игра, разположени на територията на площадката за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на следните стандарти:

1. БДС EN 1176-1 "Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване"

2. БДС EN 1176-2 "Съоръжения за площадки за игра. Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки-махало"

3. БДС EN 1176-3 "Съоръжения за площадки за игра. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки"

4. БДС EN 1176-4 "Съоръжения за площадки за игра. Част 4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въжени линии"

5. БДС EN 1176-5 "Съоръжения за площадки за игра. Част 5: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въртележки"

6. БДС EN 1176-6 "Съоръжения за площадки за игра. Част 6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на съоръжения за люлеене".

Следва да бъде удостоверено съответствието с изискванията за безопасност за всяко от детските съоръжения, като се представи сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствието на съоръжението за игра със съответните стандарти за съоръжения за игра и/или протокол(и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт. За всяко от съоръженията следва да е издадена инструкция от производителя, в която да бъдат подробно описани минималното пространство за разполагане, условията за монтаж, ползване, поддържане и контрол. Всяко съоръжение следва да е трайно маркирано от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко с името и адреса на производителя; наименованието и годината на производство на съоръжението; номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра и знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.

В зоната на детската площадка, съгласно ситуация – Приложение Т 49 се доставят и монтират Кошчета за отпадъци на метална стойка, замонолитена, бункер от две метални части - плътна и перфорирана, всяка с възможност за сваляне за изсипване, прахово полиестерно покритие и Информационна табела от PVC, закрепена на метална стойка, в ярък цвят - червен или жълт, размери достатъчни за ясно обозначаване на информация за стопанисващата институция, ползватели, забрана за разходка на домашни любимци, забрана за навлизане на МПС, телефонни номера на бърза помощ, пожарна, полиция. В зоната на детската площадка се изпълнява неподвижна пейка - по детайл, Приложение Т48.

  - Част  Паркоустройство – Озеленяване:

-  Реконструкция зелени площи – съгласно приложена към настоящата документация КСС – Образец № 7 и спазвайки подробното описание в обяснителната записка към част Паркоустройство от проекта – Приложение Т 55 и опорния план – Приложение Т 56;

-  Засаждане на новопроектирана растителност – предвидената за засаждане растителност, в т.ч. иглолистни и широколистни дървета и храсти, цветя и храсти в алпинеум и затревяване и зацветяване на определени участъци, е подробно описана в КСС – Образец № 7 и в обяснителните записки към част Паркоустройство – два броя (за парк и за детска площадка) от проекта – Приложения Т 55 и Т 57. При засаждане следва да се спазват приложените Дендрологични ведомости – Приложения Т 58, Т 59 и Т 60 и Посадъчни чертежи – Приложения Т61 и Т62. При оформяне на тревните площи в обекта, в т.ч. на новите и за презатревяване на съществуващи, следва да се следват указанията от обяснителните записки – Приложения Т 55 и Т 57, като при избора на тревна смеска се има предвид, че липсва изградена поливна система, мястото е слънчево и тревните площи ще се използват за декорация и отдих. При засяване на тревната смеска се спазват подробните указания в проекта, след засяване тревните площи се притъпкват с ръчен валяк или с дъска, като впоследствие се изпълнят необходимите дейности, включително поливане, торене, подсяване до оформяне на плътна зелена тревна настилка. При засаждане на предвидената едро и дребноразмерна растителност и цветя се спазват указанията в обяснителните записки.

  - Част ВиК:

Предвидени са СМР за изграждане на инсталации водопровод и канал към фонтана, който се монтира в съществуващия цветарник и към чешмата до централното стълбище. Дейностите са подробно описани в КСС – Образец № 7, приложен към документацията. Изграждането на ВК инсталациите е изобразено в приложената Ситуация ВК – Приложение Т 63. По отношение на водопровода, захранването ще се извърши от съществуващо водопроводно отклонение, разположено в тротоара, прилежащ на имота на парка. Захранващата тръба е PE ф25 и същата се полага в изкоп, като се разваля и след засипване и трамбоване се възстановява тротоарна настилка. За измерване на консумираното водно количество се доставя и монтира водомерна шахта телескопична конструкция, височина 70-95 см, изработена от GRP и топлоизолирана с пянова изолация, телескопичен пластмасов капак,  оборудвана с колекторна стойка с интегрирани СК ¾˝, обратна клапа, СК ¾˝ с изпразнител, водомер 3 м3/ч - Приложение Т 64. Отпадните води от чешмата се отвеждат с PVC ф 50мм до съществуваща канализационна шахта, като преди заустване на тръбата в шахтата трябва да се продуха канализационната инсталация.

Изисквания при изграждане на ВК инсталациите: тръбите и фасонните части се съединяват в съответствие с техническите им спецификации и указанията на производителя. Преди изпитване водопроводът се обезвъздушава. Хидравличните изпитания на инсталациите се извършват преди полагане на настилките. Инсталациите да се изпитат на якост преди монтиране на водочерпните кранове, като съответните водочерпни излази се затварят с тапи. Водопроводът се изпитва на якост с ръчна бутална помпа, като налягането се повишава на интервали от 0.1 MPa при престой 10 минути – изпитването е успешно, ако в продължение на 2 часа налягането е спаднало с не повече от 0.1MPa. Следва да се направят проби относно водонепропускливост на водочерпните кранове в продължение на едно денонощие под работно налягане.

Продуктите, които се влагат при изграждането на водоснабдителните системи, трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите или да се придружават от протоколи за изпитване, сертификати и др., удостоверяващи съответствието им с изискванията на други нормативни актове. Съответствието на строителните продукти, предназначени за контакт с питейна вода, със съществените изисквания към строежите се оценява и удостоверява при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Забележка: При полагане на подземните технически проводи, в т.ч. водопровод, канализация и електропроводи, задължително се спазват изискванията на Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места.

  - Част: ЕЛЕКТРО:

Предвижда се изграждане на електрическа инсталация за районно осветление в парка, ел. захранване на фонтана и декоративно осветление на фонтана и паметника. Дейностите по част Електро са отразени в чертеж Осветление и силови инсталации – Приложение Т65. Предвидените СМР са посочени в приложената към документацията по настоящата поръчка КСС – Образец № 7. Инсталираната мощност на целия обект е около 2 kW. Захранването на фонтана (за помпа и декоративни осветители) се извършва от електроразпределителната мрежа на кметството от табло с бутони за включване / изключване ел. захранването, като управлението на помпата и декоративното осветление се извършват от ел. табло за управление (ТУ), разположено в шахта до фонтана. Електрическата схема на ТУ е в Приложение Т66 – включва таблото в шахтата до фонтана и табло - кнопка с бутони в кметството. Захранването от таблото в кметството се извършва с въздушно положен кабел НН усукан NFA2X 2x16мм2 до съществуващ стълб на уличното осветление и от него до доставен и монтиран нов стълб поцинкован с дължина 9.5м, на който се монтира рогатка единична с дължина 1.2м и улично осветително тяло енергоефективно, Class II, IP 65, комплект НЛВН 100W, Е40. От стълба се полага подземно в гофрирана тръба ф40мм, кабел СВТТ 7х1.5мм2 до ТУ в шахтата до фонтана, и кабел СВТТ 3х2.5мм2 до всеки осветител от проектираното районно и декоративно осветление (приложение Т69). Районното парково осветление се изпълнява с пет броя декоративни паркови осветители, IP66, Class II, к-кт с луминесцентен кръг 55W  TL5-C 2G13, монтирани на поцинковани стълбове с обща дължина 3.5м. Стълбовете за осветителните тела са комплектовани с клемна кутия и вандалоустойчиви капачки, като от клемната кутия до осветителното тяло се изтегля проводник СВТ 3х1.5мм2. Стълбовете се монтират в бетонов фундамент по посочения в приложение Т69 начин. До всеки стълб се монтира и подвързва стандартен заземител 1500мм. При фонтана и паметника са монтирани три броя декоративни осветители за вграждане в земята, с асиметричен рефлектор, IP67, Class II, комплект с метал-халогенна лампа  70W/NDL RX7s.

При изпълнение на електромонтажните работи да се спазват нормативната уредба за технически правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места и за контрол и приемане на ел.монтажни работи. Да се спазва нормативното отстояние между силнотоковите и слаботоковите инсталации, а също така и от други инженерни инсталации. Електрическите табла да се заземят и да се представи протокол за измерено преходно съпротивление. При работа по електрическата инсталация да се изключва от таблото съответния токов кръг. Монтажните и ремонтните работи по ел. инсталациите да се изпълняват само от правоспособни ел. техници. При работа да се използват инструменти с нетокопроводими дръжки и гумени ръкавици, предпазни очила  и обувки с изолираща подметка. При монтаж на устройства за управление да се спазват стриктно инструкциите от производителя. След монтажа на съоръженията да се измери съпротивлението ZS на контура „фаза – защитен проводник“ от лицензирана лаборатория и при необходимост да се набият допълнителни заземители.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА:

1. Общи изисквания:

1.1. Изпълнителят ще извършва предвидените строително-монтажни работи (СМР), съвместявайки Закон за обществените поръчки (ЗОП), Закон за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове.

1.2. По време на строителството да се спазват: одобрения инвестиционен проект за СМР, действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Кандидатите следва да се съобразят с изискванията на проекти част Пожарна и аварийна безопасност за двата обекта, приложени към настоящата техническа спецификация (Приложения Т67 и Т68), с всички предписания на проектанта относно изпълнение на изискванията на Наредба № IЗ – 1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

1.3. Изпълнителят на поръчката е длъжен сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора:

- изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда  (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г., условията на Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

- събиране, извозване и обработка на генерираните строителни отпадъци, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като изготви и представи при сключване на договор План за управление на отпадъците, на основание Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

1.4. Преди започване на строителството изпълнителят е длъжен да извърши съгласуване с експлоатационните дружества на съществуващите подземни проводи в обхвата на всички подобекти. Не се извършват земни работи преди да са маркирани и укрепени кабелите и други подземни комуникации. При всички проучвания изпълнителят да се консултира и работи съвместно с възложителя Община Лясковец и съответните експлоатационни дружества;

1.5. Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България.

1.6. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация и проекта, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

1.7. Качеството на извършените СМР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и EN, Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР) и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

1.8. Строителните продукти, вложени в строителството да отговарят на следните технически спецификации:

а). български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

б). европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

в). признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. „а” и т. „б”.

1.9. При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

1.10. Монтаж на съоръжения и оборудване – при спазване на:

- предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи (СМР), свързани с монтаж на съоръжения и оборудване да се изпълнят при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, наредби и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

- строителните продукти да отговарят на описаните в настоящата документация и в инвестиционния проект изисквания към материалите и да са съобразени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

1.11. Оборудване и механизация - Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя сметка подходящо оборудване и механизацията, необходими за изпълнението на възложената работа, съобразно спецификата на отделните подобекти и предвидените видове СМР.

1.12. За установяване на извършените работи, изпълнителят на поръчката периодично съставя и представя на инвеститорския контрол протоколи за действително извършените СМР по приетите от възложителя офертни цени, неразделна част от договора.

1.13. Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, след издаване на фактура, по банков път в съответствие с договорените условия.

1.14. Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 от ЗУТ и не могат да бъдат по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 / 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.15. Всички дефекти, появили се вследствие на некачествено извършени СМР по време на изпълнение на поръчката, не се актуват, не се изплащат и се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. Окончателното приемане на обекта става с подписване на приемо-предавателен протокол.

1.16. Предвид спецификата на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка, по време на строителството изпълнителят се ангажира на своя отговорност с опазването на вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации.

2. Технически изисквания към някои материали, съоръжения и оборудване, които ще бъдат доставени и монтирани на обектите, включени в обществената поръчка:

2.1. Унипаваж 10/10/6см и 20/20/6см вибропресован бетон

2.2. Плочи от вибропресован бетон 30/30/5см

Изисквания: Използваните вибропресовани бетонови павета и плочи, както и бордюри да са двуслойни с възможност за оцветяване на горния износоустойчив слой, да отговарят на изискванията на европейските стандарти БДС ЕN 1338:2003, БДС EN 1339:2005 и БДС EN 1340:2005. Относно техническите характеристики, изискванията за бетоновите павета и плочи, и за бордюрите са: метод на производство - вибропресован бетон от два вибропресовани пласта, с горен износоустойчив пласт, съставен от кварцов пясък, цимент, пластификатори, пигменти, непоглъщащ вода; марка бетон – минимум клас В30; издръжливост на натиск, натоварване и износване – над 30МРa; устойчиви на студ, сняг, солена вода и атмосферна влага; устойчиви на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3 /БДС EN 1338/; водопоглъщаемост – до 6% от масата; с правилни калибрирани размери със закрепващи елементи, осигуряващи равномерни, минимални, еднакви фуги – отклонение по ширина и дължина +/- 1мм, отклонение по дебелина +/- 2мм.

Полагането на бетоновите павета и плочи се извършва и контролира в съответствие с Правилника за изпълнение и приемане на СМР и указанията на производителя и проектанта.

2.3. Каучукова настилка с дебелина 40 мм двуцветна за настилка около детски съоръжения – съгласно БДС EN 1177:2008, ударопоглъщаща каучукова настилка с дебелина 40 мм, на плочи – два цвята, залепване със специално двукомпонентно лепило. Нетоксичен продукт;

2.4. Настилка "изкуствена трева" 40-50 мм за детска площадка - износоустойчива, разполага се под двойна люлка. Да притежава необходимите сертификати за издръжливост на цветовете (ISO-NORM 105/V) и устойчивост на UV-лъчения, водопропускливост около 60 л/кв.м/мин. Нетоксичен продукт;

За настилките по т.2.3. и 2.4. се представят инструкции от производителя, съдържащи указания за полагане, поддържане и контрол и сертификати/протоколи за доказване на техните свойства, включително санитарно-хигиенни характеристики;

2.5. Фонтан видим бетон, две корита, Н=170 см, диаметър 150 см, комплект с оборудване;

2.6. Чешма видим бетон с корито, Н=142 см, L=50 см, В=75 см, комплект с канелка и арматура;

2.7. Пейка - метал и дърво с облегалка 180х70х45 см, с възможност за замонолитване;

2.8. Кошче на метална стойка, замонолитена, бункер от две метални части - плътна и перфорирана, всяка с възможност за сваляне за изсипване, прахово полиестерно покритие;

2.9. Беседка петоъгълна от иглолистно дърво, стабилна дървена конструкция и дървен покрив с битумни керемиди с цветна посипка, основа вписана в кръг ф 247 см, височина  267 см, с комплект дървени пейки за 8 места и маса ф110 см, всички дървени елементи импрегнирани срещу гниене и насекоми, двуслойно лакирани и покритие от лак за повърхностна огнезащита, сглобки поцинковани;

2.10. Маса дървена правоъгълна 60х90х75 с 2 броя дървени пейки, импрегнирана дървесина, метална опорна конструкция – комплект;

2.11. Декоративен парков осветител, IP66, Class II, комплект с луминесцентен кръг 55W  TL5-C 2G13;

2.12. Осветител  за вграждане в земята с асиметричен рефлектор, IP67, Class II, комплект с метал-халогенна лампа 70W/NDL RX7s;

2.13. Осветител за вграждане в шадраван Powerled 3x1W RGB 24V, сатирана стомана AISI 304 и темпер. закал. стъкло, IP 68, за работа под вода до 5м;

2.14. Комбинирано детско съоръжение - детска къщичка със стени и прозорци, допълнителна тераса, триъгълна кула, въжен мост тип греда, две пързалки от 125 см, наклонена стена за катерене и стълба с парапети, Н голяма кула = 3.19 м, конструктивни елементи - изсушена дървесина, импрегнирана;

2.15. Люлка двойна ниска, комбинирана - 1 сед. за деца до 3 г и 1 за деца от 3-12 г;

2.16. Фонтан от неръждаема стомана тип ринг с диаметър 365 см, 114 мини дюзи, максимална височина на струята 1.20 м;

2.17. Компактно помещение за вграждане - от полиестер и фибростъкло с размери 110/110/110, с капак - за филтрационна система и за хидросистеми;

2.18. Хидроизолация мазана по вътрешна повърхнина бетоново корито фонтан - еластична хидроизолация - двукомпонентна хидроизолационна мембрана, специализирана за басейни, вкл. мрежа от фибровлакна за вграждане в хидроизолационния слой за укрепване конструкция;

2.19. Облицовка стъклокерамика дъно и стени, размер на плочките 2х2 см, фуга 5 мм, цветове устойчиви на UV лъчи, абсолютна водонепропускливост, устойчивост срещу измръзване и термичен шок, вкл. еластифицирано лепило специализирано за басейни;

2.20. Помпа 2.00 НР, 1.5 KW, дебит 32 м3/ч, холендрови връзки ф90 мм, вкл. управление на помпата - доставка комплект;

2.21. Пясъчен филтърен блок, състоящ се от: филтър от фибростъкло ф400 мм, 3 м3/ч, оборудв. с 6-пътен вентил, манометър, кварцов пясък на фракции и тр.разводка;

2.22. Дънна дюза за керамика 14 м3/ч;

2.23. Скимер за керамика 5 м3/ч;

2.24. Ел.  табло за автоматично управление помпи фонтан - главен предпазител, дефектно-токова защита, моторна защита за всяка помпа, часовник-програматор за филтрация

Забележка: В Приложение № 2А към Техническото предложение участниците следва да представят подробно техническо описание само на материалите и оборудването,  посочени в точка ”Технически изисквания към материалите и съоръженията, които ще бъдат доставяни и монтирани на обектите включени в обществената поръчка”. За тези материали и оборудване трябва да се представи минимум един от следните документи:

1. ЕО декларация за съответствие  със съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, доказваща, че са изпълнени изискванията към съответните технически характеристики, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

2. ЕО сертификат за качество, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

3. Протокол за изпитване доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

4. Друг документ,  доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

5. Документи, доказващи клас на пожароустойчивост за изкуствени настилки, детски съоръжения и парково оборудване и др. материали, които се влагат на обекта.

Горепосочените документи се представят заверени, преведени на български език.

За  всеки от материалите и конкретното оборудване, които ще бъдат вложени, следва да се представят каталози или снимки. В тях на съответната страница ясно и точно да се посочи кой от показаните материали и оборудване ще бъде използван в настоящата обществена поръчка.

Важно: Участници, които не са спазили това изискване няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Участниците да се въздържат от представяне на излишни каталози, снимки и други материали, които нямат отношение към поръчката.

За всеки от  материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане.

3.  Изисквания за изпълнение:

3.1. Основни положения при организацията на СМР:

Участниците трябва да се съобразят с определените срокове за СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР.

Участникът следва да изпълни предвидените видове СМР с необходимата механизация, включително посочената като минимално изискване към участниците за доказване на техническите им възможности, а именно: багер - 2 бр., включително 1 многофункционален; автовишка; електро агрегат подвижен; самосвал – 2 бр.; пневматична трамбовка; компресор подвижен.

Участникът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството.

Участникът следва да разполага с необходимия персонал – ръководители и квалифицирани работници, в т.ч. посочените като минимално изискване: един ръководител на обект, с висше образование „строителен инженер”, с минимум 5 години опит по изграждане / реконструкция на обекти от техническата инфраструктура; един технически ръководител, който да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ с минимум 2 (две) години опит по изграждане/реконструкция на строителни обекти; един правоспособен електроинженер със специалност „Електротехника”, „Електроника” или „Електроенергетика и/или електрообзавеждане” с професионален опит минимум 2 години по изграждане на електрически инсталации и мрежи, включително улично/парково осветление; един правоспособен инспектор по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) с минимум 2 г. професионален опит  като координатор или инспектор по безопасност и здраве.

3.2.  Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд:

- да се спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели, указващи опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.

- При работа с ел.уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. При извършване на изкопни работи с багер или ръчно е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи и ел.кабели.

- Електромонтажните работи да се извършват от квалифицирани лица, притежаващи необходимата правоспособност и квалификационна група за електробезопасност.

- Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

4. Изисквания за опазване на околната среда:

4.1. От изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към подобектите имоти и дървесни видове.

4.2. От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

4.3. Околното пространство в района на обектите следва да се почисти от отпадъчните материали и същите да се натоварят и извозят на депо за строителни отпадъци, така че да не се предизвиква замърсяване на околната среда, както и да се поддържат чисти строителните площадки по време на строителството.

5. Приемане на изпълнените работи:

Приемането на изпълнените работи се извършва при спазване изискванията към строежите, съгласно нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и на основание на Правилника за изпълнение и приемане на строителните работи (ПИПСМР) за отделните видове дейности, включени в предмета на поръчката.

За дейности, за които е необходимо доказване на постигнатите показатели от сертифициран орган, се извършват проби от лицензирани лица/лаборатории и се съставят протоколи - оценяване на съответствието на площадките за игра със съществените изисквания на Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра, контрол и измерване на съпротивленията на заземленията и на зануляванията (контур фаза - нула).

6. Други специфични изисквания:

Естеството на обществената поръчка с прилагане на опростени правила налага поставянето на специфични изисквания и възложителят обръща внимание на изпълнителя за следното:

6.1. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка с прилагане на опростени правила, същата се приема от представител на Изпълнителя, като се съставя приемателен  протокол.

6.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

6.3. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

6.4. Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни.

7. Гаранционни срокове:

Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

8. Задължения на изпълнителя:

При изпълнение на обществената поръчка с прилагане на опростени правила изпълнителят трябва:

- да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва за възникнали нередности;

- да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

- да информира възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

- да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство;

- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;

- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по проекта.

ІІІ.  Технически и качествен контрол:

Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица, съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

Двата обекта са с разрешения за строеж IV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4г от ЗУТ и чл. 9, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Във връзка с чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ ще бъде сключен договор с лице, упражняващо строителен надзор, като същото отговаря за законосъобразно започване на строежа; осъществява контрол относно актовете и протоколите по време на строителството; контрол на изпълнението на строежите и спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, осъществява контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството.

ІV. СРОК за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на поръчката се определя по предложение на участника, определен за изпълнител, в календарни дни, но не повече от 95 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

Важно:

Участниците следва да предложат реален, обоснован срок, в рамките на срока, обявен в документацията за участие.

V. СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ И НАРЕДБИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

При изпълнение на обектите, изпълнителите спазват изискванията на следните наредби и стандарти:

- Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № 1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра;

- Наредба от 01.01.2007г. за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

- Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

- Наредба № 4 от 9 юни 2004г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането;

- Наредба № 3 от 18 септември 2007г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи.

- Наредба № 8 / 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места;

- Наредба Iз-1971 / 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; последно изм. и доп. ДВ бр. 33, бр. 48/2006 г.);

- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);

- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 1999г., ..последно изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.), както и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на обществената поръчка.

- Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);

- Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, (обн., ДВ, бр. 77 от 1.09.1995 г., в сила от 1.01.1996 г.);

- БДС ЕN 1338:2003 – Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване;

- БДС EN 1339:2005 - Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване;

- БДС EN 1340:2005 - Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за изпитване;

- БДС EN 206-1:2002/NA:2008 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие;

- БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения;

- БДС EN 60439-I Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства;

- БДС EN 1176-1 "Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване";

- БДС EN 1176-2 "Съоръжения за площадки за игра. Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки-махало";

- БДС EN 1176-3 "Съоръжения за площадки за игра. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки";

- БДС EN 1176-4 "Съоръжения за площадки за игра. Част 4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въжени линии";

- БДС EN 1176-5 "Съоръжения за площадки за игра. Част 5: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въртележки";

- БДС EN 1176-6 "Съоръжения за площадки за игра. Част 6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на съоръжения за люлеене";

- БДС EN 1177/2009 "Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра. Изисквания за безопасност и методи за изпитване".

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ:

За Обект: „Обновяване на централна част на село Джулюница - рехабилитация на паркови зони и детска площадка“, с. Джулюница, кв. 47, УПИ I:

Приложение Т1. Вертикална планировка - северна зона

Приложение Т2. Вертикална планировка - южна зона

Приложение Т3. Трасировка - северна зона

Приложение Т4. Трасировка - южна зона

Приложение Т5. Ситуация - северна зона

Приложения Т6. Ситуация - южна зона

Приложение Т7. Ситуация детска площадка

Приложение Т8. Детайл фонтан

Приложение Т 9. Ситуация Паметник

Приложение Т10. Детайли парково оборудване – пейка, кошче, кашпи, пейка неподвижна

Приложение Т11. Типов детайл - маса с пейки

Приложение Т12. Типов детайл – чешма паркова тип „фонтанка“

Приложение Т13. Съществуваща чешма

Приложение Т14. Подиум – конструктивно становище

Приложение Т15. Фонтан – конструктивно становище

Приложение Т16. Детайли настилки – детска площадка

Приложение Т17. Конструктивно становище – детска площадка

Приложение Т18. Комбинирано съоръжение - ремонт

Приложение Т19. Беседка детска – типов детайл

Приложение Т20. Комбинирано съоръжение – типов детайл

Приложение Т21. Люлка двойна – типов детайл

Приложение Т22. Въртележка – типов детайл

Приложение Т23. Пясъчник – типов детайл

Приложение Т24. Обяснителна записка – част Паркоустройство

Приложение Т25. Опорен план – детска площадка

Приложение Т26 – 2 листа: Дендрологична ведомост и Посадъчен чертеж – детска площадка

Приложение Т27. Ситуация ВК – фонтан

Приложение Т28. Обяснителна записка – част ВК

Приложение Т29. Водопровод - фонтан

Приложение Т30. Канал - фонтан

Приложение Т31. Разположение елементи - фонтан

Приложение Т32. Технологични схеми - фонтан

Приложение Т33. Фонтан - снимки

Приложение Т34. Фонтан тип „ринг“ неръждаем – типов детайл

Приложение Т35. Ситуация ВК - Чешма

Приложение Т36. Ситуация Електро – северна зона

Приложение Т37. Ел. табло - схема

Приложение Т38. Ситуация Електро – детска площадка

За Обект: „Обновяване на централна част на село Драгижево – рехабилитация на паркова зона и детска площадка“ с. Драгижево, кв. 45, УПИ I:

Приложение Т39. Вертикална планировка

Приложение Т40. Трасировка

Приложение Т41. Ситуация

Приложение Т42. Благоустрояване

Приложение Т43. Благоустрояване – алпинеум с фонтан

Приложение Т44. Рампа за достъп – конструктивно становище

Приложение Т45. Алпинеум общ изглед

Приложение Т46. Схема фонтан

Приложение Т47. Парково обзавеждане – Чешма, кошче, пейка – общ изглед

Приложение Т48. Пейка неподвижна – типов разрез

Приложение Т49. Ситуация детска площадка

Приложение Т50. Благоустрояване детска площадка

Приложение Т51. Детайли настилки детска площадка

Приложение Т52. Съществуващи детски съоръжения – ремонт

Приложение Т53. Беседка – типов детайл

Приложение Т54. Пясъчник – типов детайл

Приложение Т55. Обяснителна записка – част Паркоустройство

Приложение Т56. Опорен план

Приложение Т57. Обяснителна записка-част Паркоустройство - Детска площадка

Приложение Т58. Дендрологична ведомост

Приложение Т59. Дендрологична ведомост - Алпинеум

Приложение Т60. Дендрологична ведомост – детска площадка

Приложение Т61. Посадъчен чертеж

Приложение Т62. Посадъчен чертеж – детска площадка

Приложение Т63. Ситуация ВК

Приложение Т64. Водопроводно отклонение

Приложение Т65. Ситуация Осветление и силови инсталации

Приложение Т66. Ел. схема – ел. табла

Приложение Т67. Проект част Пожарна и аварийна безопасност за обект „Обновяване на централна част на село Джулюница - рехабилитация на паркови зони и детска площадка“, с. Джулюница, кв. 47, УПИ I

Приложение Т68. Проект част Пожарна и аварийна безопасност за обект „Обновяване на централна част на село Драгижево – рехабилитация на паркова зона и детска площадка“ с. Драгижево, кв. 45, УПИ I

Приложение Т69. Детайл – монтажна схема на стълб осветление и полагане кабел в изкоп